3.6 系统输入数据模拟与 3.3 替代方案

标书对照补全版 V1.4 原工具链保留与选型评估版  2026年10月1日

方案目标：模拟器临时承担冻结3.3↔3.6接口范围内的3.3输出职责，与真实3.3遵循同一正式ICD；3.6使用统一标准处理路径。正式链路与发布基线验证后，仅调整白名单部署及授权配置即可替换，禁止修改接口解析、模型映射和业务代码。软件验证不代替实体终验。

适用范围：3.3与3.6双向接口的开发阶段替代、软件联调、硬件联调准备与真实系统切换

文档类型：开发阶段接口替代与联调实施方案

目录

1. 项目背景与问题定义

2. 标书约束与接口关系

3. 总体解决方案

4. 3.3↔3.6 接口契约设计

5. 输入数据模拟软件选型

6. 模拟数据与测试场景设计

7. 轻量级 3.3 Mock Server 设计

8. 分阶段实施步骤

9. 推荐落地组合与环境部署

10. 真实 3.3 接入与替换策略

11. 风险控制与验收建议

12. 结论

1. 项目背景与问题定义

当前 3.6 硬件在环仿真飞行验证系统在业务流程上需要接收 3.3 综合测试系统提供的测试激励、测试数据和场景输入，但 3.3 尚未开发完成。如果 3.6 完全等待 3.3，将形成明显的串行依赖，影响模型下载、实时仿真、在线调参、物理 I/O、数据回放以及后续与样机联调的开发进度。

本方案以共同冻结的正式3.3↔3.6 ICD为唯一接口依据。开发阶段由独立模拟器临时承担该接口范围内的3.3输出职责，真实3.3按同一ICD开发。本版恢复原图各条工具链及自动化层，补齐标准接入和验证环节，并在第9.15～9.16节划分修改性质、逐项评估原工具的保留条件。统一管理不要求所有报文经过新增外部收集分发器；3.6接收解析、模型映射及业务规则在真实源替换时保持不变。

1.1 替代对象与交付边界

模拟器替代范围由共同签署的3.3↔3.6接口覆盖清单确定：必须覆盖其中全部必选输入、反馈和交互规则，不能按模拟器便利性另设协议。3.3的资源池、六席位管理、积木式测试流程、正式报告及其余电气接口仍由原系统承担，不纳入本接口替代范围。

业务激励模拟器与被测飞控替代器须区分：前者生成任务、环境、故障和接口测试报文；后者根据仿真传感器反馈计算执行器命令。只有需要样机/飞控闭环且实体未就绪时，才启用独立虚拟飞控。模型状态始终由实际运行的动力学模型生成。

1.2 完成标准

首个里程碑应贯通“发送合法输入—接入校验—模型步生效—输出采集—自动判定—停止发送后超时处置”。分阶段用例须标明覆盖范围。平滑替换验收必须覆盖冻结清单全部必选消息，并证明3.6程序与接口定义未变；仅完成协议模拟的实体功能仍标记为“模拟验证”。

2. 标书约束与接口关系

根据标书，3.3 与 3.6 通过 CANFD / 车载以太网等方式实现测试信号与仿真信号互通；测试数据可作为仿真场景的真实输入，仿真结果作为综合测试系统的验证依据。3.6 同时需要具备实时仿真引擎、Simulink 模型加载与实时解算、物理设备接入、数据存储与回放、视频流注入和场景规划等能力。

关键判断：当前阶段需要模拟的是“3.3 的对外输出行为”，而不是复制 3.3 内部业务功能。3.6 只依赖稳定的外部接口契约。

2.1 标书要求与补全措施对照

本表按标书中需求分析、综合测试系统、总线测试系统、硬件在环仿真飞行验证系统及系统交互标题定位。正文保留原文章节简称3.3/3.4/3.6；标书内部存在4.x交叉引用时，以标题和设备名称交叉核对。

| 编号与来源 | 要求或规格 | 本方案补全措施 |
| --- | --- | --- |
| R01 系统交互 | 3.3与3.6经CANFD/车载以太网互通；输入用于场景，仿真结果用于验证 | 三方共同冻结同一正式ICD；统一双向接入、反馈与断言；仅配置切换并回归 |
| R02 3.3设计 | 6个席位；12路CANFD、8路车载以太网、16路CAN | 按3.6用例分配模拟通道；接入前确认资源共享和独占锁 |
| R03 3.3软件 | 周期收发1 ms～10 s；多设备时钟同步误差≤1 ms；ICD解算、存储、报告 | 各消息独立调度；记录原码与工程量；同步精度在真实硬件阶段测量 |
| R04 需求分析 | 综合测试系统数据稳定通信周期可达80 ms±1 ms | 定义测量端点、统计窗口和适用流；与模型周期分开验证 |
| R05 3.4软件 | 物理波形与原码同步；延迟/周期/负载分析；故障、记录与回放 | 共享追溯ID和时间基准；软件故障与物理故障分级；提供监控证据 |
| R06 3.6功能 | B/S模型管理、生成、下载、启停、参数显示与数据回放 | 使用既有管理接口编排；模型包由受控模型管理系统提供 |
| R07 3.6设备规格 | 模型运算周期可达1 ms±10 μs | 在目标实时系统测量模型周期，保留全量统计和超差明细 |
| R08 3.6设备规格 | CANFD 4路/最大8 Mbps；CAN 4路/最大1 Mbps；车载以太网4路/最大1 Gbps | 定义通道、仲裁/数据速率、负载和接线；分别进行硬件回归 |
| R09 3.6设备规格 | RS232 4路；RS422 8路；最大406800 bps | 增加串口编解码与驱动适配；软件模拟后测试实际接口速率 |
| R10 3.6设备规格 | AD 8路：250 kS/s、16位、±10 V、±30 mV | 软件阶段校验工程量映射；硬件阶段完成量程与精度测量 |
| R11 3.6设备规格 | DA 8路：16位、±10 V、转换<10 μs、±30 mV；IO 16路TTL兼容CMOS | 加入通道方向/量程/安全值表；按测量仪器记录电气证据 |
| R12 3.6适配模块 | 信号通断、真实/虚拟切换、调理及关键信号测量 | 切换前停发并进入安全态；确认接线与继电器位置后授权新源 |
| R13 3.6模型软件 | Simulink加载、解算、在线调参、物理接口库与端口映射 | 建立外部ICD到hil_contract.json和通道的三方映射；逐字段探针验证 |
| R14 3.6图像注入 | 视频加载、实时触发、与飞行运算同步；视频标注与时机管理 | 独立视频注入服务，绑定run_id、仿真时间、帧号、触发与完成事件 |
| R15 图像设备规格 | 运算周期10 ms±0.1 ms；同步RS422 2路；车载以太网2路且≥1 Gbps | 与视频帧率分开测量；真实接口与时钟验证单列交付 |
| R16 3.6地面站 | 买方提供地面站，部署环境与有线指控模拟 | 模拟器产生规定任务/航线测试数据；对接地面站协议并验证任务结果 |
| R17 系统集成与验收 | 同一局域网；独立机柜与航插；验收大纲经买方认可 | 形成接线/资源清单、用例及证据包；终验按认可大纲执行 |

2.2 标书技术路线与当前实现差异

标书设计描述包含PX4/Gazebo/ROS协同仿真、Simulink Real-Time工具链和反射内存显示链路。当前仓库采用Simulink ERT生成模型、C实时核心及Python TCP/UDP适配，并连接AirSim/UE4显示。模拟器不能消除这些路线差异。是否接受现有路线、是否补充反射内存与接口库，由项目技术基线和验收大纲明确；列为系统集成前的确认项。

标书中“共用硬件载体”与3.3/3.4分别配置接口设备的描述需要通过资源分配表统一：确认哪些接口共用、哪些独立、谁控制发送和故障注入，避免监控或回放过程与闭环激励争用设备。

3.3其余接口包括32路AD、16路DA、32路TTL IO、8路电阻输出、2路频率输出、32路脉冲/周期测量、32路功率负载及16路28 V开关量采集；配套断连箱和5 V、±12 V、28 V供电插孔。它们继续纳入3.3资源池及硬件交付。3.6只按自身用例借用所需资源，不用同名工程量软件消息代替这些设备的电气性能。

3. 总体解决方案

模拟器和真实3.3均接入同一3.6标准接入服务，遵循同一正式ICD及对应传输配置。服务使用同一接收校验、编解码、模型映射和反馈路径，不按mock/real身份改变消息含义、限幅、时序或安全处理。来源身份仅用于统一鉴权、互斥授权和审计，不作为模型业务分支条件。

| 阶段 | 输入源 | 3.6接口 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发早期 | 虚拟 CAN / UDP 模拟器 | 统一标准接口；冻结映射 | 验证解析、状态机和异常处理 |
| 联调中期 | 报文回放 + 场景脚本 | 统一标准接口；冻结映射 | 验证时序、边界和故障工况 |
| 硬件联调 | 真实 CAN/CANFD/以太网接口 | 统一标准接口；冻结映射 | 验证物理链路和实时性 |
| 系统集成 | 真实 3.3 综合测试系统 | 统一标准接口；冻结映射 | 完成一致性回归和最终联调 |

3.1 设计原则

接口先共同冻结：由3.3、模拟器和3.6负责人共同确认正式ICD、传输配置、覆盖清单及符合性测试；三方按同一基线开发，不能先做模拟专用协议再补转换器。

模拟器只替代发送源：3.6禁止模拟专用入口、私有字段、旁路注入和按mock/real身份分支；日志可区分来源，统一标准处理规则不得区分。

逐级验证正式接口：先验证相同编码的虚拟接口，再进行回放和真实链路联调。正式传输、驱动及接入代码必须在真实3.3替换前开发并验证；临时UDP探索不等于正式CANFD/车载以太网替换验证。

正常、边界、故障和通信异常场景均需可保存、可重放、可自动执行。

每次发送的数据、时间戳、场景版本、3.6 输出和异常日志均需可追溯。

3.2 双向架构与职责

输入链：场景调度器按冻结ICD调用编解码器，经选定正式传输送达3.6标准接入服务；同一服务按版本、身份权限、时序和业务范围校验并映射到HIL声明接口。真实3.3使用同一入口和处理路径。输出链：回执、应用事件、模型状态和告警按同一反馈ICD返回，不设置模拟专用反馈格式。

目标侧接入服务为3.6的正式接口模块，不是替换时新增的临时转换器。外部ICD到内部HIL接口的映射和正式驱动应提前实现、测试并冻结。禁止将文档示例直接发送到C核心既有端口；接收和记录在实时线程之外执行，命令以有限缓冲提交到模型步边界。

3.3 控制权与安全状态

任务目标、模型输入和执行器输入分别声明写入权限。虚拟与实体飞控仅允许一个持有执行器控制权。模拟器与真实3.3以相同逻辑角色接入，按同一会话租约和授权规则互斥选源；不同凭据只标识设备身份，不能产生不同业务权限语义。直接flight_control与执行器命令不得同时写同一模型通道。

源切换、协议不兼容、帧陈旧和通信断开时，按通道安全策略处理：执行器进入契约安全值，环境输入按已确认的保持/复位规则处理，任务指令停止推进并告警。安全值、保持时间和超时阈值不得由模拟器根据字段名猜测。

4. 3.3↔3.6 接口契约设计

模拟器与真实3.3必须共同遵循同一正式ICD版本、DBC/schema及传输配置，并在正式接口开发前由各方共同签署冻结。覆盖正向输入、反向反馈和握手/运行/停止/恢复全生命周期。相同业务语义但不同线上编码不视为接口一致。

| 接口项 | 需要明确的内容 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 通信方式 | CAN / CANFD / UDP / TCP / 车载以太网 | CANFD + UDP |
| 消息标识 | CAN ID、消息类型、UDP端口 | 0x301 / 6001 |
| 字段定义 | 名称、类型、长度、缩放 | target_altitude:uint16 |
| 单位 | m、m/s、deg、rad、V | altitude:m |
| 发送周期 | 1/10/20/100 ms | 20 ms |
| 字节序 | Intel / Motorola | Intel |
| 时间信息 | 时间戳、帧序号、同步机制 | timestamp+sequence |
| 有效性 | 范围、默认值、有效位 | 0~10000 m |
| 校验 | CRC、校验和、长度 | CRC16 |
| 异常规则 | 超时、丢帧、重复、乱序、非法值 | 超时100 ms |

4.1 UDP 示例

UDP开发示例暂命名FLIGHT_TEST_INPUT，端口6001、周期10 ms仅为建议。只有UDP被共同冻结为该消息的正式传输时，模拟器与真实3.3才能共用此入口；否则仅用于内部探索，不能作为正式替换依据。目标高度/速度/航向映射到已声明任务或飞控接口，不覆盖模型状态输出。

4.2 CAN/CANFD 示例

CAN ID 0x301及其8字节布局仅为编码示例，不是冻结协议。正式DBC定义标准/扩展帧、位布局、字节序、缩放、偏移、单位、范围和无效码。计数器、应用校验、时间戳、会话与有效性仅按ICD规定实现，可使用配套状态帧或CANFD载荷；多帧一致性与重组仅在对应消息启用时验证。正式CANFD须确定仲裁速率、数据速率及BRS，不因工具便利而修改报文。

4.3 输入分类与当前HIL映射

| 输入类别 | 映射与限制 | 反馈与验证 |
| --- | --- | --- |
| 生命周期/调参 | 调用现有管理命令及回执；参数遵循live/reset_only分类 | 记录accepted、拒绝原因；重置类参数仅在允许状态提交 |
| 任务/航线目标 | 转交声明的任务控制器或地面站；定义高度基准和NED转换 | 接收任务回执与状态变化；load_mission不直接等于SLX根输入生效 |
| 模型飞控输入 | 映射到set_inputs.flight_control中hil_contract.json声明字段 | 校验类型/维度/范围；整组原子提交；观察模型响应 |
| 环境输入 | 映射到set_inputs.environment，如已声明的风矢量 | 读取应用事件或模型输入探针；核对单位与作用时刻 |
| 模型故障 | 映射到set_inputs.fault中已声明字段；实际作用由模型实现 | 验证故障确实作用于模型和输出，而非仅记录故障码 |
| 执行器输入 | 使用actuator_command与契约通道、范围、安全值及唯一控制源 | 检查序号/有效期和选源；输出拒绝与超时安全状态 |
| 虚拟传感器 | 使用模型真值生成IMU/GPS/气压计，提供给虚拟或实体被测飞控 | 观察传感器新鲜度与飞控响应；禁止人工改写真值充当闭环响应 |
| 视频/事件 | 独立服务处理视频字节；接入服务传递触发、帧号和时间关联 | 帧接收与算法完成事件；无图像模块时仅标记触发接口验证 |

4.4 外部ICD与模型契约分工

外部ICD描述线上报文与业务语义；hil_contract.json描述已交付模型的真实输入输出、单位、维度、范围、执行器与模型能力。映射清单逐项记录外部信号、编码、HIL接口、契约路径、物理通道、周期、失效策略及验证用例。不存在于模型契约中的字段应明确拒绝，不生成默认零值或伪造输出。

| 契约项 | 冻结内容 |
| --- | --- |
| 版本与标识 | protocol_version、schema_hash、run_id、source_id、vehicle_id、scenario_id |
| 报文与通道 | 消息类型、CAN ID或端口、方向、长度、标准/扩展帧、编码和分片规则 |
| 数值语义 | 类型、维度、缩放、偏移、单位、坐标与高度基准、有效范围及无效码 |
| 时间 | 仿真时间/单调时间/UTC各自用途；序号、有效期、频率、抖动及同步误差 |
| 可靠性 | 应用校验参数、心跳、重连、会话重置、重复/乱序/陈旧帧策略 |
| 控制与回执 | 控制源、权限、request_id、接收/应用/拒绝事件与超时行为 |
| 能力声明 | 必选和可选消息；模型/驱动支持矩阵；不支持能力明确返回拒绝 |
| 追溯 | ICD/DBC/场景/模型包哈希、配置快照、原码、工程量、断言结果 |

4.5 推荐UDP联调报文

以下是待共同确认的UDP报文示例，不是已签署ICD，也不是现有C核心协议。若选为正式接口，真实3.3必须使用相同消息结构、编码、握手、校验和反馈规则。二进制大端及JSON限制均须在冻结时明确；不同传输配置分别验证，不得以业务映射相同代替线上协议一致。

{

"protocol_version": "1.0", "run_id": "run-001",

"source_id": "sender-01", "vehicle_id": "vehicle-01",

"sequence": 1, "request_id": "input-001",

"clock_domain": "simulation", "sim_time_us": 0,

"valid_for_ms": 100, "message_type": "model_input",

"payload": {"environment": {"wind_n_mps": 3.0}}

}

示例有效期100 ms仅为开发基线，正式ICD共同冻结后才生效。source_id为标准设备身份，两类发送源遵循同一格式；mock/real性质写入审计配置，不影响业务处理。若要求应用CRC，双方实现相同算法、初值、字节范围与封装。wind_n_mps仅适用于真实声明该字段的模型。

反馈按正式ICD定义返回；验证证据须区分接收、模型输入应用、任务执行和实际响应。内部证据关联run_id、ICD关联键、接收序号、拒绝原因和时间；模型应用由真实输入写入点记录步号、仿真时刻和输入探针，任务由实际消费点记录。上述字段为内部证据示例，不强制新增线上回执。正式ICD没有逐请求反馈时，可采用其已有周期状态与内部证据联合验证；只有必选业务确需新反馈时，三方在冻结前共同确定，不能为模拟器单独扩展协议。

4.6 回放与会话重置

输入回放保留原始相对时间及字段关联，先检查记录能否直接满足当前正式ICD。线上run_id、序号、地址、有效期及会话仅在ICD要求且允许时更新；原码合法则可直接回放。内部每次运行仍有独立证据索引，不强制写入线上载荷。方向筛选防止3.6反馈回灌；正式TCP业务须有实际连接与交互，不能用原始PCAP喷流代替。

离线分析允许变速和跳转；在线闭环默认按仿真时间1倍速推进。需要变速时，控制器、模型与视频统一支持后才启用。暂停模型时冻结场景时间并保持独立链路心跳；停发测试在运行状态进行。恢复、重置和时间回退产生新时间域/会话，并清空旧延迟队列；该协调能力须实现并验证。

4.7 同一正式ICD与统一接入的强制约束

H01 唯一正式基线：冻结清单列明每条消息的正反方向、正式传输配置、版本、编码、单位、坐标系、时序、有效性、校验、握手、反馈和安全规则。模拟器与真实3.3均须实现全部必选项；不能以部分模拟消息推定全接口等价。

H02 同一处理路径：同一正式传输配置下，模拟器与真实3.3使用同一接收入口、解析器、校验器、模型映射和反馈编码。若正式ICD包含多种传输，各配置分别符合并验证，不允许替换时以另一种传输替代必选配置。

H03 来源透明：设备身份、凭据、会话和时间戳按标准字段变化；mock/real性质仅在审计配置中记录。3.6可按同一规则鉴权和互斥授权，但禁止按来源性质改变字段解释、业务权限、模型响应或安全策略。

H04 双向完整：真实3.3不仅发送输入，还须按正式反馈ICD完成订阅、回执关联、超时、停止及恢复交互。外部字段到模型契约的映射由3.6预先实现并冻结，不由模拟器或替换时临时转换。

H05 一致性的含义：要求协议格式与行为规则一致，不要求两台发送设备的身份值、会话号或所有模型结果逐字节相同；这些差异仅按事先冻结的字段规则和模型容差评判。物理故障测试作为独立用例，不免除必选链路验证。

5. 输入数据模拟软件选型

为尽快推进 3.6，建议优先采用成熟开源工具，而不是开发完整 3.3。以下软件适合 Ubuntu，可覆盖 CAN/CANFD、Ethernet/UDP、历史回放与自动化场景。

| 需求 | 推荐软件 | 主要用途 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAN/CANFD虚拟与发送 | SocketCAN + can-utils | vcan、发送/生成/监听/回放报文 | 开发早期 |
| CAN信号级生成 | python-can + cantools | 按DBC/ICD编码并发送工程信号 | 开发/联调 |
| CAN图形化操作 | SavvyCAN | 人工发送、监听、记录、信号绘图 | 人工联调 |
| Ethernet/UDP发包 | Ostinato | 图形化构造Ethernet/IP/UDP/TCP | 接口联调 |
| 自定义Ethernet协议 | Scapy | Python构造、发送、解析自定义报文 | 自动化 |
| PCAP回放 | tcpreplay | 按真实或指定速率回放抓包 | 真实性验证 |
| 自动化编排 | Robot Framework | 场景执行、命令调用、结果检查 | 回归测试 |

5.1 CAN/CANFD 首选：SocketCAN + can-utils

Linux vcan用于同机或共享网络命名空间的CAN编解码和应用验证，不证明电气、仲裁或物理时序。所选真实板卡的SocketCAN或厂家SDK接入驱动必须在阶段D实现并验证，纳入同一3.6发布包。真实3.3替换阶段仅切换已验证通道配置，不新增驱动、编码或模型映射。

5.2 有业务含义的数据：python-can + cantools

CAN工程信号依据共同冻结的DBC或已验证ARXML子集，由cantools等锁定编解码器处理，再由python-can调用选定驱动发送。项目自定义ICD需实现对应编解码器；场景JSON/YAML由调度器解释，不能直接作为协议数据库或canplayer日志。完整AUTOSAR通信栈不因支持ARXML文件读取而视为已实现，格式支持与限制须按第9.7节测试并冻结。

5.3 Ethernet/UDP：Ostinato + Scapy

保留Ostinato与Scapy作为原有以太网发送工具。若锁定版本的编码、调度、收发与外围编排能够满足共同ICD，允许承担对应正常业务；也可用于批准的异常构包。不得仅因工具能发TCP包就认定具有完整TCP会话或应用交互。UDP socket、状态化客户端或专用协议栈属于经能力差距评估后选用的实现，不能在未确认正式传输时强制新增TCP或更换工具。tcpreplay保留条件见第9.10和9.16节。

5.4 最小工具组合与分级能力

第一阶段按正式ICD选定传输及消息子集，保留已满足要求的原工具。CAN复用锁定编解码器及对应驱动；以太网可使用已验证的Scapy/Ostinato工具链或正式客户端。正常业务必须具备规定的双向交互和应用证据，具体工具不预设替换。若另用UDP探索，须标明未完成正式传输验证；异常、回放和GUI工具按用例启用，不以安装工具作为接口一致证据。

软件可注入应用丢帧、重复、乱序、延迟、无效值和载荷CRC错误。CAN总线CRC、ACK、仲裁、电平故障、Bus-Off及车载以太网物理层/TSN行为须由实际控制器、专用设备和同步测量验证。虚拟错误通知只验证应用错误处理路径，不能证明真实故障已发生。

5.5 依赖与接口驱动约束

当前公开版本python-can要求Python≥3.9，cantools要求Python≥3.10。模拟器采用独立Python 3.12环境并生成版本锁定文件和离线安装包；首次依赖解析后记录精确版本、哈希、许可证与安装验证。目标HIL Python 3.6.9维持既定环境，接入服务若同机部署应采用兼容实现或独立受控运行时，禁止覆盖系统解释器。

选定CANFD、串口和车载以太网板卡后，供应方提交操作系统/内核兼容矩阵、API、时间戳能力、速率与通道数量证明。标准RJ45以太网只能验证IP/业务数据路径，100/1000BASE-T1需要适配的板卡或媒体转换器。宣称TSN能力前还须验证端点、交换机、时钟同步和流量调度配置。

6. 模拟数据与测试场景设计

模拟器至少应覆盖正常、边界、业务异常和通信异常四类工况，而不是只生成随机正常数据。

| 场景类型 | 典型内容 | 验证目标 |
| --- | --- | --- |
| 正常工况 | 起飞、爬升、巡航、下降、模式/任务切换 | 正常状态机和数据处理 |
| 边界工况 | 最大/最小高度、速度、姿态角、输入频率 | 范围检查与边界稳定性 |
| 业务异常 | 非法模式、信号越界、无效故障码、冲突指令 | 容错和告警逻辑 |
| 通信异常 | 丢帧、重复、乱序、延迟、超时、错误CRC | 时序、超时和链路恢复 |

6.1 场景脚本

场景脚本同时描述时间事件和反馈条件，例如启动后等待输入接收与控制源确认，再起飞、爬升、巡航、注入GPS无效并检查规定的降级行为。示例高度、速度、持续时间均应按加载模型和控制器能力设置；固定翼场景不能直接套用于多旋翼模型。GPS_LOSS必须绑定到实际传感器故障路径，不能仅发送未定义故障码。

6.2 优先使用真实回放数据

如果甲方能提供 CAN/CANFD 日志、Ethernet PCAP、历史测试数据或样例，应优先 Replay。真实回放可保留报文间隔、突发模式、字段关联和异常特征。

6.3 可执行用例与判定条件

| 用例 | 激励与准备 | 判定及证据 |
| --- | --- | --- |
| T01 合法输入 | 加载匹配模型/契约；发送已声明输入 | 收到接受与应用证据；模型响应符合该用例参考值/容差 |
| T02 原子拒绝 | 同批混合合法、越界或未知字段 | 整组拒绝；合法字段也未部分覆盖；保留输入快照 |
| T03 目标闭环 | 选择虚拟或实体飞控；传感器有效后给目标 | 目标误差/稳定时间符合模型用例阈值；输出由模型解算 |
| T04 源冲突 | 活动源期间尝试另一源或直接通道写入 | 未授权源被拒绝；执行器未被覆盖；切换有完整事件 |
| T05 乱序与重放 | 重复序号、旧会话、时间回退和过期输入 | 拒绝或按冻结策略处理；模型不应用陈旧指令 |
| T06 丢帧/延迟 | 固定和随机延迟、突发丢帧、停止发送 | 到期进入契约安全/降级状态；恢复需规定重新授权 |
| T07 环境与扫频 | 风阶跃、操纵阶跃、正弦扫频，均限定范围 | 响应方向、峰值与频率特征符合模型参考；保护动作可见 |
| T08 传感器故障 | 在传感器通路注入GPS无效或IMU陈旧 | 飞控确实接收异常并降级；真值、故障与控制响应可关联 |
| T09 暂停/重置 | 暂停、恢复、重置及重新开始场景 | 时间与会话正确重建；无旧排队指令意外执行 |
| T10 数据回放 | 执行L06；分别处理CAN日志、UDP/TCP记录与新会话 | 相对时序与事件可复现；重建差异可追溯；旧反馈不回灌；同入口应用证据完整 |
| T11 视频同步 | 加载标注视频；手动/周期/仿真事件触发 | 记录帧号、PTS、仿真时刻和接收/完成；丢帧有明确事件 |
| T12 多接口负载 | 执行L05/L09；按正式通道并发、队列/空间边界与监控 | 无串台/无界增长；同步与安全策略通过；记录接收/应用、丢弃和调度超差 |
| T13 实物I/O | 接真实CAN/串口/AD/DA/IO与测量设备 | 按标书接口规格和冻结接线表逐通道测量，单独签署结果 |
| T14 真实3.3回归 | 同版ICD、L/T套件及全部必选链路；同一发布包；仅白名单切换 | L10及全部必选用例通过；接收/应用/响应证据完整；阈值符合；保护文件哈希不变 |

用例文件必须给出前置条件、模型与场景版本、激励、反馈字段、判定表达式、容差、超时和清理动作。未定义模型参考值的用例不能判定“动力学正确”；可以先判定接口接收、事件和安全动作。随机场景固定种子并同时保留生成后的原始输入。

7. 轻量级 3.3 Mock Server 设计

开发阶段实现模拟器和3.6正式标准接入：前者按同一ICD组织原工具生成输入、采集反馈、判定、记录及回放，后者统一接入模拟器与真实3.3。3.6接入代码在替换前冻结，不为真实源新增解析器或旁路。命令行工具可用于基础检查或批准的正式激励，但不能以单次工具调用代替完整场景、应用证据与反馈验收。

| 功能区 | 主要功能 |
| --- | --- |
| ICD/协议配置 | 加载DBC/JSON/YAML；选择CAN/CANFD/UDP/Ethernet；配置周期和端口 |
| 场景库 | 正常/边界/故障场景；脚本导入、复制、版本标识 |
| 参数编辑 | Altitude、Speed、Heading、Mode、Fault 等实时修改 |
| 发送控制 | Start/Stop/Pause/Step/Replay；发送速率和时间缩放 |
| 异常注入 | 丢帧、延迟、乱序、CRC错误、非法值、超时 |
| 监控日志 | TX/RX计数、周期、错误统计、报文明细、日志导出 |

实现原则：优先保留已满足正式ICD的原工具及其分支。统一调度负责资源、授权、启动停止与记录，不强制汇聚转发全部报文。Socket客户端、状态化协议栈及重建器仅在现有工具链存在已证明能力缺口时选用；3.6标准接口和冻结业务路径不因发送工具不同而改变。

7.1 必做模块与接口

| 模块 | 职责 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 场景调度器 | 资源校验、事件/反馈条件与原工具调用授权 | 计划、工具配置、启停与证据；不是强制字节汇聚器 |
| ICD编解码器 | 格式支持矩阵、黄金向量、工程量编码、组一致性和应用校验 | 与真实3.3同版原码、工程量、schema_hash |
| 传输驱动 | UDP、SocketCAN、厂家SDK或串口；有限缓存 | TX/RX记录、通道/驱动错误 |
| 目标接入服务 | 第9.11节共同校验、有限队列及冻结映射；来源透明 | ICD规定的反馈；实际应用证据，可复用已有探针 |
| 反馈采集与断言 | 按第9.12节关联接收、应用、响应和安全；执行L/T用例 | 逐条断言、缺失证据与失败原因；不以TX/accepted判生效 |
| 证据记录器 | 原码、解算量、配置、版本、时间和资源统计 | 不可覆盖的run目录、哈希清单与索引 |

启动自检校验ICD与模型契约、端口占用、驱动、控制源和记录空间。未通过时禁止发送。记录器采用有限队列与分块文件；达到磁盘门限时停止新增测试并进入规定安全状态，保留完整性标记，不把丢失记录的用例判为通过。

3.3资源管理、正式测试报告和3.7统一数据管理通过证据包或已冻结API接收结果。模拟器提供简明结果摘要与机器可读断言，不复制全平台用户管理、模型版本库或数据库业务。

8. 分阶段实施步骤

阶段1 - 共同冻结：三方签署正式3.3↔3.6 ICD、传输配置、覆盖清单和符合性测试；明确输入、反馈、握手、时序、校验与安全规则。

阶段2 - 软件联调：按冻结消息子集实现模拟器及3.6统一标准接入；虚拟接口使用相同编码，完成合法、非法、乱序和超时验证。临时探索协议不得登记为正式接口通过。

阶段3 - 回放与异常联调：引入 CAN 日志/PCAP/场景脚本，验证时序、丢帧、超时、错误值和故障注入。

阶段4 - 正式链路冻结：以模拟器接入选定真实CANFD/车载以太网等正式通道，提前完成3.6驱动、编解码、映射、反馈和时序验证；实体串口/AD/DA/IO另测。形成发布包、库及配置哈希基线，不把这些开发工作推迟到替换阶段。

阶段5 - 仅配置替换：停止模拟源，按共同ICD接入真实3.3，仅调整白名单内的部署及授权配置，使用同一3.6发布包执行符合性和同场景回归；需修改代码或接口定义时不判定平滑替换通过。

8.1 阶段交付与进入条件

| 阶段 | 交付物 | 进入下一阶段的条件 |
| --- | --- | --- |
| A 契约冻结 | 签署ICD、各链路绑定、反馈/时钟/队列/安全及符合性用例 | 必选项和关联方式齐全；L/T覆盖及阶段子集明确 |
| B 单接口软件 | 资源、同版编码、正式接入；L01/L02或L04及基础T用例 | 双向子集闭合；真实接收与实际应用证据，可复用既有记录 |
| C 场景与闭环 | 场景/回放、模型和任务绑定、应用证据；L05～L09及对应T用例 | 状态机、适用重建、同步、安全与响应判定通过 |
| D 真实接口 | 全部必选正式链路、驱动、L03/L04及T13；发布包/白名单哈希 | 真实接线与接口指标通过；全部接收/应用/反馈证据齐全 |
| E 真实3.3 | 同版全部必选L/T用例；L10/T14报告、配置与哈希及回退证据 | 仅白名单差异；保护文件不变；各正式链路全部通过 |

工期在阶段A完成后按消息数量、模型映射、驱动获取和硬件到货情况估算。供应方驱动、实际ICD、模型输入契约和图像接口是关键依赖；以阶段证据控制进度，不预设“安装工具即完成联调”的工期。

9. 推荐落地组合与环境部署

图1 仿真系统架构图

图2 原工具链保留与标准接口补全

图2保留原有六条工具分支和Robot Framework，增加必要的资源处理、正式接收与验证反馈。原三类资源为协议定义、场景脚本和历史记录；CAN日志、PCAP是历史记录的不同格式。场景调度可调用任一批准工具链，协议定义约束所有正常报文。各工具可直接通过正式通道发送，不必串经新增外部报文汇聚器；图中汇合线表示共用3.6正式入口。新增节点属于实施设计，不表示当前软件已经贯通。

工具链的具体用途

| 层次 | 推荐组件 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 虚拟接口层 | SocketCAN vcan | 无硬件条件下模拟CAN/CANFD接口 |
| 报文工具层 | can-utils | 发送、生成、监听、记录、回放 |
| 信号模型层 | python-can + cantools | 读取已验证DBC/ARXML子集，按场景工程量生成CAN报文 |
| 以太网模拟层 | Ostinato + Scapy；按需客户端 | 保留正常构包与异常测试；正式交互能力按9.16实测 |
| 回放层 | canplayer + tcpreplay；按需预处理 | CAN日志/以太网PCAP分别处理；符合条件可直接发送 |
| 自动化层 | Robot Framework | 场景编排、原工具调用及3.6标准管理API；不得旁路写模型 |
| 可选GUI | SavvyCAN | 人工观察、发送和分析CAN报文 |

9.1 最小可用环境

纯软件同机场景配置Ubuntu开发机1台；跨主机联调另需运行现有HIL的目标机和目标侧接入服务。

SocketCAN vcan0；

can-utils；

模拟器使用独立且满足依赖要求的Python环境，锁定python-can/cantools及其依赖；HIL目标侧保持既定Python 3.6.9工具链。

Ostinato或Scapy（如需要Ethernet/UDP）；

冻结的3.3↔3.6 ICD/DBC；

正常、边界、业务异常、通信异常4类场景。

9.2 部署拓扑与主机职责

图1保留全平台关系；图2恢复信号生成、CAN工具、GUI观察、CAN回放、以太网模拟与PCAP回放六条分支，并保留自动化控制及3.6既有平台节点。补充只改变必要的输入关系、正式接入与证据要求，不预设合并工具链。SocketCAN的vcan和真实can分阶段启用；厂家SDK仅在已确认设备不具备可用原接口时按能力差距采用。全部必选正式链路在阶段D验证和冻结，阶段E不得新增驱动或转换器。

图3 开发阶段双向接入拓扑（新增接入服务为待实现模块）

| 主机或进程 | 部署职责 | 运行约束 |
| --- | --- | --- |
| 模拟器主机 | 独立Python环境；场景、编解码、回放、反馈与断言 | 工具版本锁定；测试网地址固定；记录资源有界 |
| 目标侧接入服务 | 外部协议监听、ICD校验、会话和到HIL内部接口的映射 | 靠近模型主机部署；独立线程/进程；不向外暴露C内部UDP |
| PXIe模型运算设备 | 既有模型包校验、生成、C核心1 ms解算及状态发布 | Ubuntu 18.04 RT、MATLAB R2018b、GCC 7.5、Python 3.6.9 |
| 仿真主机/显示 | 既有平台控制、状态显示与AirSim/UE4适配 | 50 Hz显示流供展示；不作为高频传感器闭环数据源 |
| 图像注入主机 | 视频源、标注、时间同步、物理接口和算法结果采集 | 独立视频带宽与缓存；10 ms设备调度另测 |
| 3.4监控/测量 | 监听真实总线、硬件时间戳、波形和故障测量 | 资源独占策略明确；共享run_id和同步精度记录 |

9.3 现有端口与新增接入端点

| 端点 | 现有或建议用途 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| 127.0.0.1:9997/UDP | 现有C核心本地命令 | 接入服务本地调用；不改为无鉴权远程入口 |
| 127.0.0.1:9996/UDP | 现有250 Hz模型状态快照给传感器链 | 单消费者绑定协调；增加订阅分发后才可并行观察 |
| 127.0.0.1:9998/UDP | 现有状态转发链 | 复用服务状态接口，避免新进程抢占同端口 |
| TCP 5000 | 现有V2/V3显示链路，按协议配置选择角色 | 保留独立；禁止发送FLIGHT_TEST_INPUT到显示入口 |
| UDP 6001与反馈端点 | 建议值、尚未实现；须共同确认是否正式传输 | 正式冻结后两类源共用；非正式UDP仅探索，不证明CANFD等价 |
| vcan0/can0/厂家SDK | 软件或真实CAN接入 | 接口、FD模式、仲裁/数据速率、终端与接线独立配置 |

统一标准接入服务通过既有Python服务或专用发布通道获得状态副本及新增应用事件。不得启动第二个接收器争抢9996端口；不能把UDP端口复用假定为向每个消费者广播。跨主机反馈由同一标准反馈编码器按ICD转发，C核心只监听回环地址。输入探针及事件生产机制属于阶段B/C新增交付，不能以状态快照推测每次输入已生效。

9.4 分层频率与实时验证

| 数据或任务 | 基线与依据 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| 模型解算 | 标书1 ms±10 μs；当前C步长1 ms | 目标实时系统逐周期测量；周期和执行时长分别统计 |
| 传感器快照 | 当前250 Hz/4 ms，供虚拟传感器链 | 状态序号与sim_time；实测发布间隔和丢失 |
| 执行器命令 | 当前虚拟飞控默认250 Hz；按模型和ICD调整 | 接入有效期、实际到达间隔、超时安全行为 |
| 任务/环境更新 | 建议10/20 ms起步；按消息语义冻结 | 发送—接收—生效时间；动态内容变化与限幅 |
| 显示状态 | 当前50 Hz/20 ms | 验证协议和显示频率；与模型周期分开 |
| 综合测试通信 | 标书80 ms±1 ms；设计周期1 ms～10 s | 明确对应流与端点后，在代表负载下实测 |
| 图像调度/视频 | 设备10 ms±0.1 ms；视频如30 fps为另一周期 | 分别测调度周期、帧PTS、仿真对齐与算法完成 |

SocketCAN静态周期帧可用内核BCM调度。Python场景线程、Scapy或GUI发包不作为1 ms硬实时保证。1 ms±10 μs的测量定义、持续时间、负载和允许超差处理写入买方认可验收大纲；报告保留最小、最大、P50/P95/P99及全量超差，不仅报告平均值。当前代码统计还含250 μs阈值，不能以此替代标书10 μs指标。

9.5 最小落地与运行顺序

步骤1：共同冻结正式ICD、传输配置和接口覆盖清单，首轮用例可取已冻结子集；核对模型契约真实字段。步骤2：锁定依赖并完成目标运行时验证。步骤3：实现统一标准接入及HIL内部映射，贯通标准反馈与模型应用证据，不建立模拟专用接口。

步骤4：运行T01/T02/T05/T06，再加入闭环、多通道、监控和视频；执行第9.12节L01～L10逐链路用例并留存接收、应用和响应证据。步骤5：在阶段D以模拟器验证选定真实链路与全部必选消息，冻结3.6发布包和配置白名单。步骤6：真实3.3按同一ICD完成符合性测试后，仅配置切换并执行T14及同版L系列用例；校验代码、库和协议定义哈希均未改变。

vcan建链命令如下，仅用于已确认具备vcan模块的Linux测试主机；FD配置需结合锁定内核验证。该段只创建接口，不代表接入服务或HIL映射已经实现。

sudo modprobe vcan

sudo ip link add dev vcan0 type vcan

sudo ip link set vcan0 mtu 72

sudo ip link set vcan0 up

ip -details link show vcan0

candump vcan0

以太网按正式ICD选用已验证Scapy/Ostinato、UDP socket或对应业务客户端，工具不因统一管理而强制替换。正式消息进入与真实3.3共用的标准接入与冻结映射，非正式UDP只能用于探索。回放是否改写地址或重建会话由第9.10节条件决定。正式TCP业务必须使用有实际连接与交互能力的发送实现；不能以原样PCAP喷流替代，亦不能将TCP写成所有链路的必选传输。

9.6 图像注入与物理I/O的独立补全

视频注入服务加载H.264/H.265/RAW或实时源，保留资源哈希、分辨率、帧率和标注版本。每帧关联run_id、video_frame_id、sim_time_us和PTS；触发模式覆盖手动、周期和仿真事件。SEI仅适用于定义的编码流，RAW采用配套元数据；接收端须验证时间关联，不能仅凭发送日志确认算法收到图像。

订阅模型仿真时钟，暂停时冻结视频时间，重置时建立新会话。丢帧、重复帧、迟到帧采用冻结策略并记录，算法处理完成需回传结果。未实现视频服务时，可先模拟触发与完成元数据，但交付状态标记为接口模拟；实际视频传输和同步422/车载以太网接口在阶段D验证。

串口先使用成对虚拟串口或PTY校验编解码，再以实际RS232/RS422验证电平、时序和最高速率。AD/DA/IO软件阶段提供工程量和通道映射，阶段D使用板卡、调理模块及校准仪器逐通道测量。软件更新频率不等于AD采样率或DA转换时间，回归中分别记录。

9.7 输入资源与交付包绑定

每个测试包以package_manifest.json绑定正式ICD、场景、模型契约、通道表、映射表、回放资源及用例版本，逐文件记录哈希。模拟器启动先校验必需文件和版本；未知格式、缺失消息、冲突通道、映射不存在或哈希不一致时进入BLOCKED，不启动发送。三类资源可组合使用，不要求一一对应三条独立物理链路。

| 资源或文件 | 必需内容 | 启动校验 |
| --- | --- | --- |
| 协议定义 | ICD版本、消息索引、DBC/schema/ARXML及反馈定义 | 全部必选消息可解码；格式支持范围与测试向量一致 |
| scenario.json / yaml | 动态值、时间事件、反馈条件、超时和断言 | JSON Schema验证；引用的消息、信号及单位存在 |
| 历史记录 | PCAP/PCAPNG或CAN日志；原通道、方向、时间域 | 检查捕获类型、截断、丢失标记、协议版本及可用范围 |
| transport-profile.json | 正式传输、通道、速率、地址绑定、反馈路由和驱动 | 与签署配置一致；驱动及通道已验证且无端口冲突 |
| signal-map.csv | 外部信号到模型/控制器路径、转换、失效及探针 | 模型契约字段、类型维度、控制权限和原子组一致 |
| case-suite.json | L/T用例、覆盖清单、参考值、阈值和清理规则 | 无必选覆盖遗漏；无未定义容差或隐式跳过 |

以上文件名是拟交付的内部配置结构，不是发送给3.6的新私有协议。模拟器内部可使用不同资源格式；线上消息仍完全服从共同ICD。DBC优先作为CAN信号数据库；ARXML仅启用锁定工具版本已验证的文件版本、CAN通信及复用/容器子集，不支持的构造明确拒绝。ARXML以太网定义不能直接当作CAN数据库发送。

协议加载器输出只读消息索引与编码配置，不直接产生动态激励。每条必选消息至少配置方向、正式传输、消息标识、周期/事件策略、关联键、会话规则、有效期、控制角色、反馈和模型映射。场景值和历史值都要经过此索引检查；不得自动补零或猜测未知字段。

9.8 协议定义驱动的CAN与CANFD链路

正向流程：加载共同DBC/已验证ARXML子集及应用ICD → 从场景或工程量序列取值 → 校验类型、单位、范围与复用分支 → 按标准帧/扩展帧、长度及FD配置编码 → 生成ICD规定的计数器和应用校验 → 由python-can或已验证SDK发送 → 3.6同版驱动接收 → 解码校验与冻结映射 → 原子组在模型步边界应用。cantools负责信号编解码，不替代项目的会话、应用CRC和多帧一致性逻辑。

CAN/FD调度同时支持周期消息和事件消息。周期由冻结表确定；静态周期帧可用已验证内核机制，动态值变更按确定的生效边界更新。多帧原子组使用ICD规定的组号/计数器关联，收到完整且有效的一组后才提交；缺帧、旧计数、重组超时整组拒绝。未在ICD定义关联机制时禁止启用该组，不能自行占用载荷字节。

| 绑定项 | 冻结设计 | 验证证据 |
| --- | --- | --- |
| 消息与信号 | 方向、CAN ID、帧类型、长度、FD/BRS、位定义和复用 | 逐消息黄金原码向量、编码/解码往返与越界拒绝 |
| 通道与设备 | 已验证控制器/SDK、物理端口、终端和接线 | vcan软件报告及独立真实总线接线/收发报告 |
| 组与时序 | 组号、计数器、周期、组超时、有效期和调度误差 | 完整/缺失/乱序组；发送、接收和应用时刻 |
| 模型应用 | signal-map原子组、契约路径、单位/坐标转换和控制权 | 模型输入探针、applied_step及响应断言 |
| 反向反馈 | 反馈ID/信号、关联键、拒绝原因、应用与安全事件 | 同ICD双向抓帧；请求到应用证据的完整关联 |

反向流程：模型/控制器产生应用事件和状态 → 接入服务使用共同反馈ICD编码 → 经正式反馈CAN/FD通道返回 → 模拟器解码并关联消息组 → 执行断言及记录。CAN业务若未具备逐请求反馈，则按签署ICD采用周期状态与组计数关联，另保留输入探针；不能以总线ACK或python-can发送成功作为模型应用回执。

保留can-utils和SavvyCAN原分支：可用于监听、记录、人工观察、批准的正常帧发送、负载和故障用例；正常发送须已满足正式ICD的动态字段、时序及规定交互。参与验收须登记控制源、会话、通道与记录，同一消息控制权不得被场景与人工发送竞争占用。纯监听不等于业务旁路，也不需要把所有接收字节回送统一发送器。两工具实际设备接口及CANFD能力按第9.16节锁定版本实测。

9.9 场景脚本驱动的多链路调度

场景解释器先按JSON Schema校验并解析成只读事件计划；所有消息引用绑定到第9.7节正式消息索引。事件包括固定/阶跃/斜坡/限定扫频值、一次发送、周期启动/停止、等待反馈、注入规定故障和结束清理。动态波形的单位、幅值、变化率、更新周期与随机种子明确配置；是否作用于环境、任务或执行器由映射决定，不能直接改写模型状态。

调度以HIL提供的仿真时间与步号为业务时钟，单调时钟用于链路心跳和实际耗时。事件排序键为仿真时刻、明确优先级和event_id；同一字段同刻冲突在加载时拒绝。每个消息映射到自己的CAN/FD、UDP或TCP正式配置；同刻跨链路发送只承诺预定发送窗口，若要求共同模型步生效，必须使用ICD定义的目标步/原子组机制并由3.6集中提交。不能把连续调用两个发包函数认定为同步应用。

建议的内部场景结构示例如下。WIND_INPUT和MODEL_INPUT_APPLIED为绑定别名，不是已确认线上消息名；绑定表必须对应签署ICD及声明风输入的模型。示例数值只用于该用例，协议周期、安全值和门限仍由正式基线确定。

{

"schema_version": "scenario-1.0",

"scenario_id": "wind-step", "seed": 1,

"bindings": {"wind": "WIND_INPUT"},

"events": [{

"event_id": "e1", "at_sim_us": 1000000,

"action": "send", "binding": "wind",

"values": {"wind_n_mps": 3.0},

"wait_for": "MODEL_INPUT_APPLIED",

"timeout_ref": "wind_apply",

"assertion_ref": "wind_step_response"

}],

"on_failure": "safe_stop"

}

| 状态 | 进入与允许动作 | 离开条件 |
| --- | --- | --- |
| VALIDATE / BLOCKED | 检查文件、映射、权限、硬件与空间；不发业务数据 | 全部校验通过后进入READY；错误不得绕过 |
| READY / ARMED | 按ICD建立会话/租约（适用时）；等待模型与规定反馈就绪 | 规定握手及模型运行条件满足后进入RUNNING |
| RUNNING / WAITING | 按仿真时间调度；等待接收/应用/响应条件 | 条件满足推进；超时或拒绝进入FAILED并清理 |
| PAUSED / RESETTING | 冻结业务时间和发送计划；按ICD保持规定心跳 | 恢复按冻结规则；重置仅在ICD要求时更换线上会话并丢弃旧队列 |
| STOPPING / COMPLETE | 停止周期任务、撤销写入、清理队列并记录安全态 | 取得停止/安全证据后结束；失败不标记通过 |

暂停是否保持当前命令、恢复是否需重新授权、Step是否可用，均按ICD及模型/控制器能力确定。接收、应用和响应分别设置超时；失败停止后续事件、取消周期发送并执行规定安全处理。Robot Framework保留工具调用、场景编排和3.6标准管理API控制；可经已冻结接口执行启停、加载等合法操作，但不得绕过正式接入直接写模型。管理流与激励数据流分别记录，不新增模拟专用业务入口。

9.10 历史数据筛选重建与回放链路

历史记录进入回放前先生成replay-plan.json。该计划记录源文件哈希、捕获链路类型、原ICD版本、方向与通道白名单、时间范围、完整性、目标通道、时间平移、会话/序号处理、校验重算和支持的验收目的。原文件保留不可覆盖副本；缺失时间基准、截断载荷、协议不匹配或无法合法重建鉴权的片段不得作为正常输入替换验收数据。

| 记录类型 | 正式处理路径 | 边界与拒绝条件 |
| --- | --- | --- |
| CAN / CANFD日志 | 检查帧、方向、时间与正式协议；原码可合法使用时直接回放 | canplayer支持的日志与FD路径须实测；仅必要时重建动态字段 |
| 以太网UDP PCAP | 筛选正向业务报文；按规则重建会话/地址及校验；用socket或批准的回放器发送 | 不回灌捕获的3.6反馈；原样回放仅限ICD明确允许的无状态消息 |
| 以太网TCP PCAP | 按ICD建立实际连接并传送批准业务；仅正式TCP消息适用 | 不能靠普通tcpreplay自动建立新TCP会话；按能力选交互实现 |
| CAN类型PCAP / PCAPNG | 由已验证链路类型解析器提取CAN帧并生成CAN回放计划 | 不因扩展名为PCAP就送入以太网tcpreplay；未支持类型明确拒绝 |

回放先按正式ICD判断原记录是否可直接使用；无需改写且满足当前通道、方向、新鲜度和交互规则时，保留原报文。只有冻结规则要求时，才建立新会话并更新序号、时间、计数器、应用校验或认证信息，保留相对时序及改写清单。含签名或加密的记录必须有合法重建能力；不允许仅重算网络校验便认定有效。地址改写仅限白名单部署参数，不改变业务语义、CAN ID或正式传输。

在线模型闭环仅启用已确认的1倍速或统一支持的时间倍率；离线分析可变速、跳转，但不记为闭环替换通过。循环回放每轮按冻结规则建立新会话，不能跨轮产生重复序号或旧指令。暂停后不得把积压历史报文瞬间补发；过期消息丢弃或失败、清队列与恢复授权依照正式策略执行。

回放由统一调度器授权启动、停止和记录，但不要求原码统一转发。canplayer/tcpreplay在原文件或批准预处理文件符合正式ICD、且用例无需工具不具备的在线交互时可直接发送；反馈可由同一运行的独立采集器接收。确需动态值、状态响应或新会话时，才重建工程量事件或使用具备交互的实现。历史3.6反馈不得回灌为3.3输入；回放不自动重现物理故障与真实传感器响应。

9.11 以太网链路与3.6统一标准接入

以太网正向流程：场景值或批准回放资源 → 按正式ICD构包或校验原码 → 已验证Ostinato/Scapy/tcpreplay分支或按需客户端 → 正式网卡与网络 → 3.6标准接收解析 → 共同校验、映射和应用。构包工具与客户端是能力评估后的选项，不要求增加统一字节转发器。冻结配置逐消息明确实际应用协议、地址、长度、周期、交互和反馈；UDP6001仍是示例，不由本方案确定真实参数。

只有正式ICD采用UDP应用分片时，才定义组号、片号、长度、校验、重组超时和资源上限；无分片消息不附加这些字段。只有正式ICD采用TCP时，才验证消息定界、半包/粘包、长度限制、连接、重连及规定心跳。去重与重试按具体命令规则执行；不能把TCP、鉴权、分片或新会话当作所有消息必选项，不能为满足工具限制临时修改正式接口。

正式CAN/FD、UDP/TCP接收器分别完成传输处理，但输出同一内部命令结构，进入共同业务校验和映射。内部结构包括通道、ICD消息引用、关联键、接收时间、时间域、工程量、有效性及证据索引，不是第三套外部协议。3.6不接收DBC、场景脚本或PCAP作为模型输入，只接收共同ICD规定的线上消息。

接入顺序固定为：传输/长度与完整性检查 → 版本及消息许可检查 → 会话、授权、序号和新鲜度检查 → 字段/单位/范围/原子组检查 → 控制权与模型能力检查 → 映射并提交有限队列。失败保持原有效模型输入，按同一反馈ICD拒绝并记录；不得部分提交、默认补零或按模拟/真实身份选择不同规则。CAN鉴权方式按正式总线/会话设计执行，不自行添加未定义字段。

模型输入的提交队列按原子组保存不可变快照，包含目标步或最早允许应用步、有效截止时间及关联键；C核心只在模型步边界整体应用。严格顺序的一次性命令排队不覆盖；仅ICD声明可替换的周期状态允许同组保留最新快照。容量、满队列和迟到策略在阶段A冻结；越界输入拒绝或规定安全停机，不无限缓存或补发陈旧指令。实时线程不执行网络接收、磁盘写入或日志格式化。

统一映射的每行至少记录外部消息/信号、原子组、契约路径、数据类型/维度、单位/坐标转换、模型/任务/执行器角色、写权限、生效点、失效规则、输入探针和关联用例。任务目标转交声明控制器，不能用set_inputs伪造目标已执行；环境及故障只能写已声明字段；执行器输入遵守唯一控制源和安全值。未声明路径拒绝启动该用例。

反向流程：接收/拒绝事件、模型实际应用事件、控制器消费事件、状态与安全事件 → 有限发布队列 → 共同反馈ICD编码 → 正式反馈通道 → 模拟器/真实3.3统一解码。反馈丢失、超时与重连同样受用例判定；不能以模拟器本地生成“成功回执”替代3.6反馈。状态订阅采用发布副本，不争抢现有9996接收端口。

Scapy/Ostinato保留正常构包及异常测试职责；是否需要外围会话控制或其他客户端，按第9.16节能力缺口与实测结果决定。真实车载以太网、媒体转换、时间戳和同步按冻结profile分别验证；普通网口通包不证明车载物理或同步指标。图像字节与串口/AD/DA/IO继续按第9.6节独立交付，不以CAN/以太网工程量代替实体性能。

9.12 接收应用响应证据与逐链路验收

每条必选消息建立端到端证据链，不以工具TX计数、CAN ACK、网络抓包或管理命令accepted单独判定生效。按消息性质分别定义以下证据层级；未能得到规定证据的用例标记失败或待验证，而不是通过。

| 证据层级 | 产生位置与必需内容 | 可证明的结论 |
| --- | --- | --- |
| E0 计划与发送 | 模拟器：事件/资源/ICD引用、计划时间、发送结果及原码 | 已按计划尝试发送；不能证明对端接收 |
| E1 接收与接受 | 3.6接入：关联键、接收时间、解码量、接受/拒绝及原因 | 报文进入正式入口并通过检查；不能证明应用 |
| E2 模型输入应用 | 模型核心：实际步号、仿真时刻、原子组及输入探针 | 该组输入实际进入模型；不是仿真响应正确 |
| E2 任务或业务应用 | 声明控制器：任务引用、消费事件、执行状态和原因 | 任务被处理；不得借模型步回执冒充任务完成 |
| E3 响应与安全 | 模型/控制器：输出探针、状态变化、安全动作及预定容差 | 具体用例的响应/安全断言成立 |

模型应用证据在真实输入写入点产生，可复用既有步级日志、模型探针或等价机制；如现有机制不能证明输入实际生效，再补充探针及事件。不得由接入服务按待提交值提前生成“已应用”。记录需关联实际步号、仿真时刻、输入值和请求；任务在真实消费点记录。证据经有限队列交给非实时记录器，溢出标记不完整。具体队列名、文件名和探针实现为选型建议，不改变必要的可追溯与实时隔离要求。

线上关联仅采用正式ICD规定的请求号、消息/组计数器、标准会话及方向；内部event_id只作记录索引，不占用未定义载荷。ICD已有周期状态时可联合内部输入证据关联，不自动增加标准状态帧。只有必选业务确认缺少必要反馈时才在阶段A共同冻结补充定义；之后禁止模拟器单方增加。正常应用后被覆盖的输入仍保留应用事件。

timing.csv分开记录t_plan、t_tx、t_rx、t_apply、applied_step、sim_time和t_response。跨主机t_tx到t_rx仅在已验证共同时间域或已校准偏差时计算单向延迟；否则标记不可比较并测同机间隔或往返时间。仿真时间与墙钟不得直接相减。测试表的周期、时序、模型容差使用共同基线，不在出报告时临时扩大。

| 链路用例 | 覆盖与关联 | 通过条件和证据 |
| --- | --- | --- |
| L01 资源与编码 | 三类资源加载；CAN/以太网黄金向量；关联T01/T02 | 支持格式明确；原码一致；不支持/缺字段拒绝且未发送 |
| L02 CAN软件闭合 | 协议＋场景经同命名空间vcan；关联T01/T05 | E0～E3或该消息规定层级完整；仅登记软件验证 |
| L03 CAN正式链路 | 真实CAN/FD设备、全部必选消息；关联T12/T13 | 同编码与映射；反馈/安全、物理及预定时序指标通过 |
| L04 以太网闭合 | 选定正式UDP或TCP的正常及规定异常；关联T01/T06 | 同标准入口；适用定界/去重/重连规则、应用与反馈证据完整 |
| L05 场景同步 | 跨链路同刻、等待、暂停/重置；关联T04/T09 | 顺序确定；同步窗口/原子组符合；无旧指令补发 |
| L06 回放重建 | CAN日志、选定以太网记录；按需新会话；关联T05/T10 | 直发/必要重建证据齐全；旧反馈不回灌；适用交互验证通过 |
| L07 业务生效 | 任务、环境、故障、执行器逐角色；关联T03/T08 | 正确消费路径与探针；响应符合对应参考及容差 |
| L08 异常与安全 | 非法帧、缺组、重复、迟到、反馈丢失、停发；关联T02/T06 | 不部分写入/误判成功；拒绝与安全证据可关联 |
| L09 并发与记录 | 全部必选通道并发、队列满/磁盘门限；关联T12 | 无串台/无界增长；有明确拒绝或安全停止和完整性标记 |
| L10 仅配置替换 | 模拟器与真实3.3执行同版全部必选L/T用例；关联T14 | 同一冻结发布包；仅白名单差异；全部阈值与证据通过 |

阶段B先取得消息子集的软件链路证据；阶段C交付场景、回放和模型/控制器应用探针；阶段D完成全部必选正式链路及真实设备验证，冻结驱动、编码、映射与发布包；阶段E复用同版用例仅配置替换。覆盖清单逐条关联资源路径、正式通道、L/T用例和证据文件。已签署为可选或不适用的项目可注明理由，必选项不允许静默跳过。

9.13 链路交付责任与启动门禁

三方在阶段A共同签署链路绑定清单；未知的真实消息、设备或参数在清单中列出负责人与关闭证据，关闭前禁止对应正式链路启动和替换验收。不得用本方案的示例CAN ID、端口、周期或模型别名补填正式接口。

| 确认项 | 负责方 | 关闭证据与截止阶段 |
| --- | --- | --- |
| 正式消息/反馈与会话 | 3.3、3.6、模拟器接口负责人 | 共同签署ICD、反馈关联、黄金向量和全覆盖清单；A |
| 资源格式与数据可用性 | 模拟器负责人、数据提供方 | DBC/ARXML支持矩阵、场景Schema、历史数据筛选报告；B前 |
| 通道与驱动 | 硬件供应方、3.6接入负责人 | 设备/内核兼容、SDK、接线、速率和反馈通道；D冻结前 |
| 模型/任务映射与探针 | 模型方、控制器方、3.6负责人 | 逐字段signal-map、真实输入/任务消费探针、参考结果；C |
| 时钟/队列/安全阈值 | 各系统负责人、买方验收方 | 同步测量、队列策略、安全值及认可阈值；A确定、D测证 |
| 替换保护与证据 | 3.3、3.6、测试负责人 | 同版L/T套件、发布包哈希、白名单及切换回退报告；E |

模拟器交付资源加载、场景调度、原工具调用封装、正式编码/传输、回放校验、反馈断言和记录能力；允许用原工具及外围编排组合实现，不要求全部自研。按条件实现状态化客户端、重建或新增探针。3.6交付正式接入、受控队列、冻结映射、实际应用证据及ICD规定的反馈，可复用既有模块。第9.15～9.16节用于区分必要能力与可选实现；安装工具和完成图示不能代替贯通证据。

链路完成状态分为设计完成、软件验证、正式链路验证和真实3.3替换通过四级，逐条附证据。本章补充的是实施设计；实际模块开发和测量结果由阶段交付证明。任何必选链路缺少正式接收、实际应用或规定反馈证据，都不能判定具备仅配置替换条件。

9.14 记录与交付目录

run-<id>/

manifest.json       # 版本、模型/ICD/场景/配置哈希

input-raw.ndjson    # 原始接收与发送数据

input-values.ndjson # 工程量及映射

receipts.ndjson     # 接受、拒绝、应用与源切换

model-state.ndjson  # 模型输出与仿真时间

video-events.ndjson # 图像帧与同步事件（启用时）

timing.csv          # 发送、接收、生效及周期统计

assertions.json    # 逐用例断言和失败证据

result.json        # 模拟/硬件/集成阶段与结论

文件按大小分块并建立索引，达到空间门限采取预定停止动作。manifest记录数据源为mock或real、模型能力、未验证项目、驱动/内核和同步方式；result只汇总实际执行且证据完整的用例。

9.15 修改分类与原链路保留边界

本节以原图为结构基准。必要修改是实现用户要求的正式接口一致性或纠正原图输入关系；条件性要求仅在对应ICD、硬件或用例启用时生效；可选建议是实现方式，不作为采购或验收的新增强制项。标书明确CANFD/车载以太网等正式互通与实体能力，但不据此推定每条消息都采用TCP、鉴权或逐请求回执。

| 类别与编号 | 修改内容 | 适用依据与保留方式 |
| --- | --- | --- |
| 必要 N01 | 模拟器与真实3.3共同遵循正式ICD、必选覆盖及同一3.6处理规则 | 用户平滑替换要求；原工具名称不变，输出必须符合正式接口 |
| 必要 N02 | 场景脚本交解释器；CAN日志交canplayer；历史记录按链路类型处理 | 原输入关系纠错；场景仍可调用原CAN回放和PCAP回放工具 |
| 必要 N03 | 合法编码、原码检查、字段语义、模型映射及实际应用证据 | 同协议不仅是能发包；可复用原工具和已有证据模块 |
| 必要 N04 | 所有正常输入走3.6正式入口，替换时不改解析、映射和业务代码 | 用户要求；可有多个正式通道，不增加模拟专用外部汇聚器 |
| 必要 N05 | 发送控制权、时序、安全、记录及验收覆盖按共同基线执行 | 避免竞争写入和误判；辅助监听分支继续保留 |
| 条件 C01 | 真实控制器、CANFD/车载以太网驱动及物理测量 | 正式物理通道启用时必须验证；vcan继续用于开发早期软件验证 |
| 条件 C02 | TCP连接、鉴权、服务发现、分片、应用CRC或原子组 | 仅对正式ICD含相应机制的消息执行；不凭图示新增协议 |
| 条件 C03 | 回放方向筛选、地址改写和动态字段/会话重建 | 每次先检查；只有原记录不满足当前正式规则时才改写或重建 |
| 条件 C04 | 新增模型探针或反馈消息 | 已有机制不足才补探针；新线上反馈须在冻结前共同批准，不能模拟专用 |
| 条件 C05 | 时间戳、跨主机同步、TSN及高精度调度 | 按标书对应能力和实际链路验收，不由普通网卡发包推定 |
| 可选 O01 | 统一字节发送流水线、额外socket客户端或专用协议栈 | 按已证明工具能力缺口选择；不要求全部报文经同一转发进程 |
| 可选 O02 | manifest/replay-plan文件名、配置Schema与具体探针/队列实现 | 可用等价结构；版本绑定、有限资源及证据完整性要求仍保留 |
| 可选 O03 | GUI、自研界面、辅助监听以及特定工具组合 | 保留原分支能力，但不要求每次运行同时启用所有工具 |

相较V1.3，本版撤回将所有分支合并为统一发送流水线的预设，也撤回将Scapy/Ostinato一概限于异常测试的表述。原信号生成、CAN工具、GUI、CAN回放、以太网模拟和PCAP回放六条链都在图2单独保留；Robot Framework的工具控制与标准管理接口控制亦保留。共同正式接入和证据要求继续有效，不能借“保留工具”保留错误输入关系或模拟专用旁路。

图2的共享接入是3.6正式模块的逻辑职责，可由多个驱动与进程实现，不强制部署成单独网关。统一管理是资源版本、场景执行、控制权与记录的一致管理；工具可直接对正式通道发送。反馈可由独立采集器关联，原监听/GUI路径不必串入发送链。SDK适配或协议栈确需补充时在阶段B至D完成并冻结，绝不推迟到真实3.3替换阶段。

9.16 原工具继续使用条件与选型评估

结论：不预设更换任何原工具，均保留其原职责或作为候选；是否能承担全部必选业务必须以实际ICD、锁定版本、目标驱动和实测证据决定。下表是技术适用性评估，不是已安装、已贯通或验收通过声明。工具公开能力不等于标书选定板卡可直接使用。

| 原工具 | 保留结论与适用职责 | 条件及缺口验证 |
| --- | --- | --- |
| SocketCAN / vcan | 保留软件虚拟链；真实设备有可用SocketCAN驱动时继续用can接口 | vcan限同机/同命名空间；真实CAN/FD速率、驱动、终端和通道另测。仅有厂家SDK时不能假定can-utils等直接可用。依据T1/T2。 |
| cantools | 保留CAN信号编解码，作为正常业务主工具候选 | 用实际DBC/ARXML及黄金向量测试位布局、复用和FD；应用CRC/会话等按ICD补齐，不将文件解析等同完整协议栈。依据T3。 |
| python-can | 保留CAN发送、接收及周期调度 | 确认所选硬件后端支持实际设备与FD/BRS，测双向、负载和动态周期；不能只因Python API可调用便认定满足实时指标。依据T2。 |
| can-utils | 保留收发、监听、记录、固定帧、负载及批准回放分支 | 需要可用SocketCAN；动态业务字段或交互由外围编排实现并验证。物理CRC/仲裁错误不能由普通载荷发送替代。依据T1/T6。 |
| SavvyCAN | 保留GUI观察、分析、记录与人工受控发送 | 逐项验证锁定Qt后端、实际板卡、FD、日志格式和DBC显示；不能把GUI定时或人工截图作为硬实时/完整回归证据。依据T7。 |
| canplayer | 保留真实CAN日志回放；条件满足时可承担正常历史输入 | 不接收YAML场景；验证日志格式、通道映射、FD与相对时序。新计数/CRC或反馈驱动动态变化需要预处理或事件重建。依据T6。 |
| Ostinato | 保留网络流量构造，正常静态/批准动态流量与异常测试均可评估 | 验证实际构包、接口、自动调用和变化字段；不能因能生成TCP包便认定会话完整。业务交互可由外围模块组合验证，缺口明确后再选客户端。依据T8。 |
| Scapy | 保留自定义报文构造、解析、收发与场景脚本扩展 | 正式编码与反馈关联由应用代码验证；默认TCP构包不等于完整TCP状态机。若需真实会话，组合已验证的会话实现；测调度、权限及车载链路。依据T9。 |
| tcpreplay | 保留批准以太网PCAP回放、流量真实性及负载测试 | 检查捕获类型、方向、地址和新鲜度；普通回放不自动跟随真实TCP会话。状态化TCP业务须选可交互实现，不能直接计为该链路通过。依据T4。 |
| Robot Framework | 保留自动化编排、原工具调用、标准管理API及断言报告 | 补充关键词/工具封装、运行关联、失败清理与证据采集；不旁路写模型，也不作为硬实时发送器。依据T10。 |

Ostinato、Scapy能够继续承担哪些正常业务，应以逐消息能力矩阵判断，不按工具名称一刀切。无状态且字段/时序已验证的消息可直接用原工具；需要交互时可由原工具加外围编排完成，只要整体符合ICD。只有实际组合仍无法满足连接、认证、服务发现或时序要求时，才引入专用客户端或协议栈。SOME/IP等能力按选定接口确认，不能因标书3.4提到相关分析插件，就认定所有3.3↔3.6消息必须启用该协议。

依赖、许可证、目标系统和板卡支持范围须随锁定版本交付。原工具保留不等于锁定任意最新版本，也不授权覆盖目标HIL现有解释器。厂家未交付可用驱动时记录为链路阻塞；不以新增通用转换器掩盖未知设备兼容性。

| 原分支 | 保留后的路径 | 复用验证与停止条件 |
| --- | --- | --- |
| 信号生成链 | 协议定义＋场景值 → cantools → python-can → vcan/已验证can → 3.6 | 黄金向量、单位/范围、FD、E1/E2及规定响应；格式或设备能力不支持则停止 |
| CAN工具链 | 批准帧/用例 → can-utils ↔ SocketCAN → 同一3.6入口 | 授权、原码、周期及接收证据；未授权或与业务源竞争则禁止发送 |
| GUI观察链 | SavvyCAN ↔ 同一已验证CAN接口 → 3.6正式通道 | 先验证被动观察不干扰；人工发送另授权，截图不能代替逐条证据 |
| CAN回放链 | CAN日志 → 检查/必要预处理 → canplayer → SocketCAN → 3.6 | 方向、格式、通道和相对时序；须动态交互而无实现时不作为该用例输入 |
| 以太网模拟链 | 场景＋正式编码 → Ostinato或Scapy → 正式网络 → 3.6 | 逐消息编码、规定收发/会话、时序与应用；缺口证实后才按需补客户端 |
| PCAP回放链 | 真实PCAP → 检查/必要预处理 → tcpreplay → 正式网络 → 3.6 | 仅回放批准3.3方向；旧会话/鉴权不合法或协议不匹配则拒绝 |
| 自动化与反馈 | Robot → 原工具/标准管理API；正式反馈 → 采集/断言 → Robot | 同run证据、失败清理、源互斥；控制不经模拟专用入口 |

每个原工具分支按五步判定：确定实际消息与传输；验证锁定版本和设备接口；执行黄金向量及正常/异常用例；补齐已证明缺失的外围能力；形成保留、限用途或替换建议。全部必选消息须有可用分支覆盖，但不要求每条辅助分支参加每次验收。方案修订不修改仓库程序；当前各分支仍须按设计、软件验证、正式链路验证和真实3.3替换四级提交证据。

10. 真实 3.3 接入与替换策略

真实3.3与模拟器遵循同一共同签署的正式ICD、DBC/schema、传输配置和覆盖清单。阶段D冻结3.6发布包后，替换仅允许第10.2节列出的部署与授权配置变更。3.6标准接入服务、编解码、模型映射、反馈、安全策略和业务代码保持不变；不得通过新增适配器消化真实3.3的协议偏差。

| 检查项 | 模拟器阶段 | 真实3.3接入后 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正式ICD/传输 | 共同签署版本、正式传输配置 | 同一版本、同一消息传输配置 | 禁止私有协议或替换时协议转换 |
| 字段与编码 | 冻结DBC/schema、校验及语义 | 同一编码与字段行为规则 | 同一解析器及模型映射；不得修改 |
| 周期与时序 | 冻结周期、抖动、超时与同步阈值 | 满足同一预定阈值 | 禁止事后放宽阈值 |
| 反馈与异常语义 | 同版回执、握手、停止/恢复和安全策略 | 按同一规则执行 | 同套正常/异常/双向交互用例 |
| 3.6程序与业务 | 阶段D冻结接入/驱动/库/映射及模型包 | 使用同一冻结发布包 | 受保护文件哈希不变；无新增代码 |
| 回归测试 | 同版测试套件与全部必选用例 | 同场景执行；保留原始双向证据 | 全部通过；仅白名单配置变化 |

10.1 真实源切换门禁

阶段D先以模拟器贯通全部必选正式链路并保存发布包哈希、配置和用例证据。真实3.3须先通过同版ICD符合性检查。切换时停止模拟发送、清空延迟队列并进入安全状态；撤销旧源授权，按同一标准握手初始化真实源会话后再运行。可按部署流程重启，不承诺运行中无中断热切换。

切换回归逐项验证报文编码、反馈、握手和安全语义完全遵循同一ICD；周期、延迟、抖动、同步和模型响应满足预先冻结阈值。会话、设备身份和时间戳具体值可不同，但格式与规则相同。不允许事后扩大阈值、改字段或改映射来通过替换；任一必选项失败即不通过。

回退时撤销真实源，清空会话和缓冲，恢复已验证模拟源的白名单配置，按同一标准流程重新授权。全程使用同一3.6发布包和标准处理路径，源变更仅产生审计事件；多源冲突、旧会话和不匹配schema按相同规则拒绝。

10.2 允许配置变更与禁止代码变更

仅允许修改预先签署白名单内的端点地址、监听/反馈端口绑定、已验证设备或通道选择、接线对应绑定、设备身份和授权凭据。端口等仅在正式ICD明确为部署参数时可变；CAN ID、帧格式、位速率及传输配置不得以改配置之名偏离冻结ICD。

禁止修改3.6可执行程序、接入服务、已冻结驱动/库、编解码器、DBC/schema、外部到模型映射、模型契约、安全值、超时和业务规则；禁止新增转换器或mock/real业务分支。仅配置替换使用同一发布包，配置变更须逐项有差异记录。

供应方应修正真实3.3的接口偏差，使其符合共同基线。确需改变ICD或3.6程序时，走独立版本变更、三方同步升级和重新验证流程；不得登记为原基线平滑替换通过。

10.3 替换通过条件与证据

替换前后核对3.6发布包、依赖库、驱动、DBC/schema、映射及模型契约哈希不变，并核对配置差异全部属于白名单。允许重启，但不得重新编译或安装新接口代码。证据包括共同ICD版本及哈希、正式链路测试、原始双向报文、回执/应用事件、模型响应和安全处置。

模拟器与真实3.3使用同一版本L/T测试套件、全部必选消息及正式链路、预先冻结阈值和第9.12节证据规则。任一编码、交互或安全规则不符合，接收/实际应用/规定反馈证据缺失，正式链路未验证，配置越界，或3.6受保护文件变化，均判定不通过。未就绪接口保持待验证，不能豁免为等价替换。

11. 风险控制与验收建议

| 风险 | 控制措施 | 关闭标准 |
| --- | --- | --- |
| ICD持续变化 | 接口版本号+变更记录；破坏兼容性需评审 | V1.0冻结后按版本开发 |
| 模拟数据过于理想 | 增加真实回放、抖动和异常注入 | 覆盖四类工况 |
| 3.6绑定模拟器 | 统一正式入口；禁止模拟专用协议、旁路及来源业务分支 | 同一发布包、同一处理路径、仅配置切换 |
| 虚拟与物理接口差异 | 阶段D提前完成真实板卡/驱动和全部正式链路验证 | 冻结驱动和传输配置；不留待真实3.3替换时开发 |
| 真实3.3时序差异 | 记录周期、延迟、丢包率并对比 | 满足ICD时序门限 |

11.1 3.3未完成阶段可先验收的内容

3.6按ICD正确接收和解析模拟输入；

模型加载、实时解算、启停、在线调参等基础功能正常；

正常/边界/异常/通信故障场景可稳定执行；

输入、输出、日志和时序性能可记录与回放；

阶段D以模拟器完成正式驱动、物理链路及全部必选消息验证并冻结发布基线；真实3.3就绪后再执行仅配置替换验证。未完成正式链路的项目不得声称已具备平滑替换验收条件。

11.2 软件阶段与硬件阶段验收分工

软件阶段验证报文、字段映射、反馈、断言、控制权、应用故障和回放。模型加载/调参/解算等3.6自身能力按既有验收入口验证；模拟器输入通过并不自动证明这些能力全部合格。实体I/O、真实信号切换、波形/协议时间同步、TSN、反射内存和图像物理链路按独立硬件用例验收。

| 指标 | 判定依据 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 输入与反馈正确性 | 冻结ICD及第9.12节逐链路L/T用例；全部必选项执行 | E0～E3适用证据：原码、解码量、实际输入/任务应用探针和响应断言 |
| 模型运算周期 | 标书1 ms±10 μs；窗口/负载/测量方法经认可 | 逐周期原始记录、最大偏差、超差明细 |
| 图像设备周期 | 标书10 ms±0.1 ms；区别于视频帧率 | 调度时间、帧号/PTS和同步误差 |
| 测试通信与同步 | 80 ms±1 ms；设计同步误差≤1 ms；适用流明确 | 硬件或已校准时间戳、同步误差与负载记录 |
| 物理接口 | R08～R12和R15的通道、速率、电气及精度规格 | 接线表、校准/仪器、逐通道结果 |
| 长时间联调 | 建议软件阶段至少连续30分钟，非新增标书门槛 | 无死锁/失控增长；记录完整；全部异常可追溯 |
| 真实3.3替换 | 同一正式ICD、发布包和映射；仅白名单配置变更；全部必选用例通过 | 哈希清单、配置差异、同版符合性与T14证据 |

11.3 启动实施前的确认清单

| 确认项 | 责任方 | 关闭证据 |
| --- | --- | --- |
| 3.3↔3.6正式接口基线 | 3.3/模拟器/3.6负责人、买方接口方 | 共同签署ICD、传输配置、DBC/schema、覆盖清单和符合性用例 |
| 模型能力与控制源 | 模型交付方、3.6负责人 | hil_contract.json、输入探针、执行器与安全值表 |
| 通道资源与接线 | 3.3/3.4/3.6硬件方 | 共享/独占资源表、航插/引脚/地线/终端图 |
| 驱动和实际操作系统 | 设备供应方、部署方 | 阶段D驱动/正式链路验证及发布包哈希；替换阶段不得新增适配开发 |
| 时钟与性能阈值 | 各系统负责人、买方验收方 | 端点、时间域、窗口、负载、阈值和测量方法 |
| 视频与地面站接口 | 图像方、买方地面站方 | 视频协议/标注/触发与任务反馈接口说明 |
| 标书技术路线差异 | 项目技术负责人、买方 | 已批准技术基线或差异处理记录 |
| 阶段范围与终验 | 项目负责人、买方 | 验收大纲、模拟验证与硬件验证责任矩阵 |

正式ICD及确认清单未关闭时，仅可开展明确标记的内部探索；不能将样例作为正式协议或登记平滑替换通过。若确需改变正式ICD，应另行共同签署新版本并同步升级三方、重新形成基线；这属于版本变更，不属于原基线仅配置替换。

12. 结论

开发阶段由模拟器临时承担共同冻结接口范围内的3.3输出职责。模拟器与未来真实3.3使用同一正式ICD，3.6只识别标准接口，不按模拟或真实身份改变业务处理。正式链路和3.6发布基线提前完成验证后，真实3.3仅通过部署与授权配置切换替换模拟器。

模拟器按第9章三类输入资源处理规则生成激励，经各自正式链路进入3.6同一标准接入及冻结映射，验证接收、实际应用和响应反馈。图示、工具安装和发送计数都不能代替贯通证据。替换不得修改3.6代码、协议定义或业务映射，必须通过同版全部必选L/T用例。软件验证仍不替代物理接口和整系统终验。

最终原则：同一正式ICD、统一标准接入、来源业务透明、仅白名单配置替换；3.6接收解析、模型映射、反馈、安全和业务代码不变。符合性、正式链路及同场景回归全部通过后，才认定平滑替换通过。

12.1 实施建议

优先交付冻结ICD子集的双向最小系统，再扩展到全部必选正式消息与链路。实时核心之外实现场景、传输、标准接入、反馈和视频服务；阶段D完成驱动与模型映射并冻结，阶段E仅配置替换和验证，不再开展接入适配开发。

交付内容应同时包含程序与配置、冻结契约、覆盖矩阵、依赖锁定、场景库、部署手册、原始证据和差异清单。模型及板卡供应方配合关闭接口与实时指标；模拟器承担开发联调角色，3.3整系统与3.6实体能力继续按标书交付。

附录A 文件依据与技术资料

S1 开放架构投标文件方案 - 项目文档 - 20260629.docx：需求分析中的设备交付/功能要求与硬件规格表；设计方案中的综合测试、总线测试、硬件在环仿真及系统交互。R01～R17以对应标题和表格设备名称定位。

S2 3.6系统输入数据模拟与3.3替代方案(1).docx：原十二章、原工具组合图与平台架构图。本版保留六条原工具分支、自动化层及3.6平台节点；仅纠正资源关系、补充正式接入与证据，并给出修改分类和工具复用评估。

S3 当前hil_simulation仓库：README.md、config.yaml、config/target-toolchain.json、c_core/src/main_rt.c、c_core/src/local_udp.c、c_core/src/control_arbiter.c、python_services/hil_adapters/physical_uut.py和virtual_quad_fc.py。代码能力说明属于静态核对，不替代目标环境实测。

T1 Linux SocketCAN与vcan：https://kernel.org/doc/html/v6.12/networking/can.html

T2 python-can依赖与SocketCAN周期发送：https://pypi.org/project/python-can/；https://python-can.readthedocs.io/en/stable/interfaces/socketcan.html

T3 cantools依赖与数据库格式：https://pypi.org/project/cantools/；https://cantools.readthedocs.io/en/stable/

T4 Tcpreplay回放与TCP会话边界：https://tcpreplay.appneta.com/faq/；https://tcpreplay.appneta.com/concepts/replay-model/

T5 CAN物理CRC故障注入：https://support.vector.com/kb/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023593

T6 can-utils官方工具职责：https://github.com/linux-can/can-utils；canplayer用于CAN日志回放。

T7 SavvyCAN官方工具说明：https://www.savvycan.com/；Qt后端、设备和CANFD支持以锁定版本测试为准。

T8 Ostinato官方文档与自动化接口：https://ostinato.org/docs/；https://apiguide.ostinato.org/。

T9 Scapy官方收发与构包文档：https://scapy.readthedocs.io/en/latest/usage.html；https://scapy.readthedocs.io/en/latest/layers/tcp.html。

T10 Robot Framework官方用户指南：https://robotframework.org/robotframework/latest/RobotFrameworkUserGuide.html。